文昌国际航天城文清大道周边三条配套道路工程详细勘察技术要求

一、项目概况

文昌国际航天城文清大道周边三条配套道路工程位于文昌市文城镇凌村后面，毗邻文滨西路（规划路），本工程分为三条道路，道路等级为城市次干路，三条道路呈“川”字形布局，道路长度分别为236.00米、252.00米、275.00米，共计763米，道路宽度均为20米，双向2车道。

建设内容主要包括道路、交通、给排水、照明、电力、电信等工程，路面类型为沥青混凝土。

地块位置示意图

二、道路工程勘察要求

（一）主要设计规范和标准

1）《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012)

2）《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）

3）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）

4）《公路工程抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）

5）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）<2009年修订版>

6）《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）

（二）勘探技术要求

（1）调查及评述拟建工程所处场地的地形、地貌特征及场地环境。

（2）详细勘察应为地基基础设计、地基处理提供详细的地基土结构资料，查明场地与地基的稳定性、地层的成因、时代、厚度和坡度变化等。可能产生流砂、地震液化等土层的分布、埋深和厚度；提供工程沿线明、暗浜、软土、人工堆土等各种不良地质现象的分布、深度和范围（平面标示）、发育程度、形成原因及防治措施。

（3）查明不良工程地质以及地下障碍物等，分析评价不良地质现象等对本工程的影响，并提出整治改造措施，提出有关参数和必要的资料。

（4）查明地下水的类型、深度、埋藏条件、变化幅度和规律，是否有承压水。评价地下水对钢筋、混凝土是否有腐蚀作用、最高地下水位及地层的渗透性，地下水作用对本工程的影响，是否会产生流砂现象，附近江水潮位对基坑影响；提供抗浮计算时的地下最高水位建议取值。判定地基土及地下水在建筑物施工（开挖、回填等）和使用过程中可能产生的变化和影响，并提出防治方案和建议。

（5）调查场地地震烈度，提供场地地震效应评价，提供基本参数，查明可液化地层分布情况，判别场地土在地震时的液化可能性及液化等级，并提出抗液化措施。

（6）路堑地段应查明是否存在滑坡、顺层等不良地质，岩体主要结构面的类型、产状、力学属性，主要结构面与路堑边坡的关系，是否存在外倾结构面。提出拟建场地各土层开挖坡比建议值，土石比。

（7）勘察应提供地基土受力层深度范围内地层结构与分布、各层土（含表层土）的物理力学性质指标、地基土承载力值，软土的固结历史、强度、膨胀性和变形特征，并对地基承载力、压缩性、稳定性作出评价。提供地基土设计参数、地层物理力学性质指标统计表（十字板抗剪强度、重度、天然含水率、液限、塑限、饱和重度、直接快剪、固结快剪、三轴剪切、固结系数、渗透系数、承载力特征值、桩周极限摩阻力、桩端极限承载力等）、e-p压缩曲线等，液化地段还应该提供液化水位、液化折减系数等设计参数。

（8）根据地质情况及管道埋深，提出沟槽开挖围护方案和建议，提出拟建场地各土层开挖坡比建议值，土石比。提供沟槽围护计算所需的技术参数。

（9）勘探点的数量、间距、深度及其成果应能满足查明工程地质条件和施工图设计的要求。勘探孔宜根据已确定的设计方案位置布置，遇有不良地质时宜适当增加钻孔。探孔深度应以控制地基主要压缩层为原则。

（10）提供桩基设计所需的岩土技术参数，并提出计算单桩承载力的各项参数，提出桩的类型、成桩分析和施工措施建议；基坑围护设计和施工所需的有关参数。

（11）根据管道所在的地质条件及外部条件（如道路填方等），提供管道地基处理及处理方法的建议。

（12）按管道埋深提供各层土放坡开挖的坡比。

（13）根据拟建工程的特点，对工程建设的适宜性、稳定性作评价，提供地基承载力设计值及地基变形计算参数。

（14）测定各土层（种植土和岩石除外）的密实度（天然干密度与最大干密度之比，采用重型击实标准）。

未尽事项详见《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）、《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）及《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年修订版）。

（三）钻探孔位置及深度

1）钻孔位置及间距要求：

（1）道路勘探点宜沿道路中线布置，支挡结构勘探点宜布设在拟建支挡结构处，勘探点按照《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）中表5.4.2要求布设。

（2）在地层变化较大的地段应予加密。

（3）钻探前应查明点位处构筑物、管线等干扰，受管线或其他构筑物影响时，钻探位置可根据现场情况适当调整。

2）钻孔的深度要求：

（1）孔深按照《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）要求进行布置。控制性勘探孔数量不应少于勘探孔总数的1/3，详细勘察采取土试样和进行原位测试的勘探孔数量不应少于勘探孔总数的1/2。控制性勘探孔深度建议采用10～15m；一般性勘探孔深度建议采用8～10m，挖方区应考虑挖方高度对钻孔有效深度的影响。遇到软土地层，钻探深度应加大，且应击穿持力层；地层变化较大时，加大勘探点深度，并予以控制。

（2）道路穿越河道时，应查明河底淤泥的分布。

（3）道路红线内每个鱼塘均需布置钻孔以探明鱼塘淤泥深度。

（4）布置钻孔需按技术规范的规定布置，在钻探过程中如发现地质情况复杂多变，既定的钻孔布置无法准确了解该区域的地质特征，则必须根据现场实际增加钻探孔。

（5）施工图设计过程中如有方案调整或局部地质资料未能满足设计需要等情况发生时，必须再作补充钻孔。

（6）高路堤勘探孔的深度应满足稳定性分析评价要求，控制性勘探孔应满足变形计算的要求。

（7）陡坡路堤、路堑、支挡工程的勘探孔深度应满足稳定性分析评价和地基处理的要求。

（8）未尽事项详见《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）、《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）及《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年修订版）。

（四）勘察资料

（1）地质勘察报告。

（2）工程地质平面图（附地质调绘、不良地质范围线、岩层走向、倾向、倾角、勘探点位置），比例尺为1:1000。

（3）道路全路段工程地质纵断面图，比例同道路纵断面（V1：100，H1：1000）。

（4）地质横断面图。

（5）钻孔地质柱状图及岩芯照片。

三、附件

道路钻孔布置图

四、工作量预估

勘察：道路钻孔16个，平均深度暂按20m预估，总长度约为320m。取样及原位测试、室内实验、水位观测等。

测量：控制测量、1:1000数字化测图、横纵断面、地形测量。

详见文昌国际航天城文清大道周边三条配套道路工程勘察测量预算表。